|  | Полноприводный автомобиль-сортиментовоз МАЗ-6302C9 для работы в тяжелых дорожных условиях |
| --- | --- |

Предназначен для перевозки сортимента длиной 2-6м.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Комплектации: 6302C9-526-052 (752)_ односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO. 6302C9-576-052 (752)_ односкатная ошиновка, КП Fast Gear 12JS200TA. |  |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| Категория автомобиля | N3G |
| База автомобиля, мм | 4400+1400 |
| Полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост) - на тележку ведущих мостов | 7500 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 13850 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19650 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ 653, Экологического класса 5 / 309 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO,16 Fast Gear 12JS200TA,12 |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |
| Отбор мощности**: | - с КП ZF 16S2525TO: -Устанавливается система управления и КОМ NH/1с. - с КП FG 12JS200TA: -Устанавливается система управления (КОМ QH70 входит в состав КП) |
|  | Расположение - торцевое сзади |
| Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
| - передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом. |
| - средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |
| Передаточное отношение мостов (U0) | 5,33 |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |
| Подвеска - передняя - задняя | Рессорная Рессорно- балансирная |
| Колеса Размерность шин | Дисковые 16.00 R20 (односкатная ошиновка) |
| Топливный бак (объем), л | 500 |
| Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом) Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): отбор мощности, комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |  |
| Примечание: * - для исполнения шасси с установкой запасного колеса на кронштейне-стойке за кабиной. ** - установка насоса и его подключение производится изготовителем конечного изделия (потребителем) |  |